Descripción del firmware del M5StickC para adquisición térmica

El M5StickC utiliza su módulo ESP32-PICO interno para capturar y transmitir el cuadro térmico proveniente del sensor MLX90640. El firmware implementa un esquema de operación por solicitud (modo pull), en el cual la captura no se realiza de manera continua, sino únicamente cuando la Raspberry Pi envía el comando correspondiente a través del enlace serial USB. Esta lógica permite minimizar el procesamiento interno del dispositivo y evita generar datos innecesarios cuando no están siendo requeridos.

Inicializar pantalla, serial, bus I2C y sensor MLX90640

Al iniciar, el sistema configura la pantalla del M5StickC, el bus I2C utilizado para comunicarse con el sensor y la interfaz serial que enlaza el módulo con la Raspberry Pi. También se inicializa el MLX90640 con los parámetros de funcionamiento seleccionados: modo intercalado, resolución de 18 bits y una frecuencia de actualización de 2 Hz. En caso de que el sensor no responda, el dispositivo detiene su ejecución y muestra un mensaje de error para evitar el envío de información incorrecta.

Iniciar captura térmica

Una vez completada la configuración, el M5StickC permanece a la espera de un comando entrante. Si la Raspberry Pi envía la cadena "GET_FRAME", el firmware inicia la lectura completa del sensor y obtiene la matriz de 768 valores de temperatura. Luego, estos datos se redondean a dos decimales y se empaquetan en un documento JSON que contiene un único arreglo con todas las mediciones, manteniendo el orden original de la matriz del sensor.

Limpiar buffer serial y enviar JSON

Para asegurar una transmisión limpia, el firmware limpia el buffer serial antes de enviar la respuesta y encapsula el mensaje JSON entre dos delimitadores (#START y #END). Esto permite que la Raspberry Pi detecte con precisión el inicio y el fin del paquete, incluso si el flujo serial contiene ruido o interrupciones temporales. Finalmente, el dispositivo actualiza la pantalla para indicar el envío y vuelve al estado de espera hasta recibir el próximo comando.